Ввёл программу и запустил её для получение результата.

- Ввёл следующие условия в программу и получил результат.

Таблица 1 – Условия для выполнения программы

- Изменил массу автомобиля 980 кг

Результат:

Изначальные графики:

- Перемещение: Амплитуда УМЕНЬШИЛАСЬ до ~0.008 м (-47%)

  - Объяснение: Большая масса обладает большей инерцией, сопротивляется перемещению

- Скорость: Амплитуда УМЕНЬШИЛАСЬ до ~0.4 м/с (-50%)

  - Объяснение: M·a = F, при той же силе больше масса → меньше ускорение → меньше скорость

- Ускорение: Пики УМЕНЬШИЛИСЬ до ±25 м/с² (2.5g) (-50%)

  - Объяснение: Основной закон F = M·a, при увеличении M в 2.2 раза, ускорение уменьшается пропорционально

- Колебания: Более плавные, меньшая частота

- Изменил упругость подвески на 20000 Н/м

Результат:

Изначальные графики:

Изменились:

Изменения на графиках:

- Перемещение: Амплитуда УВЕЛИЧИЛАСЬ до ~0.02 м (+33%)

  - Объяснение: Мягкая пружина сильнее сжимается под нагрузкой

- Скорость: Более плавный характер, меньшие пики ~0.6 м/с (-25%)

  - Объяснение: Меньшая жесткость → меньше резких изменений скорости

- Ускорение: Пики УМЕНЬШИЛИСЬ до ±35 м/с² (3.6g) (-30%)

  - Объяснение: Мягкая подвеска лучше поглощает удары, снижая пиковые ускорения

- Колебания: Более медленные, с большим периодом

- Уменьшил постоянную демпфирования в 3 раза.

Случай B/3 = 2433 Н/(м/с)

Изменения на графиках:

Перемещение: Колебания после препятствия ЗАТУХАЮТ МЕДЛЕННЕЕ

Скорость: Более выраженные осцилляции

Ускорение: Увеличение числа колебательных циклов

Объяснение: Меньшее демпфирование → меньше энергии рассеивается → колебания дольше

Случай B = 0 (нет демпфирования)

Критические изменения:

Перемещение: НЕЗАТУХАЮЩИЕ колебания постоянной амплитуды

Скорость: Постоянные синусоидальные колебания

Ускорение: Непрерывные колебания без затухания

Объяснение: Без демпфирования нет рассеяния энергии → система колеблется бесконечно

Результат:

Изначальные графики: